# Министерство образования РФ

# МОУ средняя ШКОЛА №68

Эффективный способ

Пошива детской кофточки.

Оробинская Ольга

9 «Е» класс

Научный руководитель

Паршина Р. И.,

учитель технологии

Пенза, 2003

Введение

Этот проект посвящен одежде для самых любимых и самых маленьких.

В 9 классе мы с большим успехом решаем проблему, как красиво, практично и недорого одеть маленького ребенка.

Ребенок  в   доме .

Греми, греми, апрельский, синий гром!

Весенний мир прекрасен и огромен

А для меня, когда ребенок в доме,

Тогда огромнен и прекрасен дом..

Людмила Щипахина.

Каждая девочка в будущем – Мама.

Придет время позаботиться о приданом малыша. Некоторые женщины предпочитают все купить в детском магазине,  но правильно делают те, кто готовит своему ребенку пеленки, распашонки, шапочки, кофточки сам. Ведь когда Вы шьете, то думаете о своем ребенке, вы вкладываете свою любовь  к ребенку в вещи, а следовательно эта любовь, хотя еще и не понятая малышом, перейдет к нему.

Кроме того, есть возможность проявить свой вкус в изготовлении белья для новорожденного, используя кружево, вышивку, аппликацию, цветную тесьму.

К белью для новорожденных относятся  распашонки, кофточки, чепчики, ползунки. Детское белье должно быть свободным и легким, обладать необходимыми гигиеническими свойствами: хорошей воздухопроницаемостью, низкой теплопроводностью, гигроскопичностью. Кроме того оно должно быть удобным, не стеснять дыхания, кровообращения и движения ребенка. Белье для новорожденных должно быть приспособлено для быстрого одевания и раздевания, должно легко стираться и гладиться, иметь как можно меньше швов. Швы в распашонках выполняются на лицевую сторону, чтобы избежать растирания тела. Детское белье должно иметь как можно меньше швов.

Шьют детское белье из различных тканей в зависимости от назначения, сезона, возраста.  ( батист, мадеполам, фланель, бумазея, бязь, ситец).

Количество ткани, необходимое для пошива детского белья, определяется по ширине и длине изделия с учетом раскроя ткани. При раскрое необходимо следить, чтобы долевая нить ткани проходила по длине деталей.

Для примера из одежды новорожденных возьмем кофточку.

Основные требования к кофточке – оригинальность, быстрота изготовления и малозатратность. Я выбрала из материала - фланель, и использовала самые простые способы обработки. Модель кофточки была выбрана и скопирована из журнала мод.

1

3

2

## Описание      модели

Кофточка прямого покроя, без боковых швов, с цельнокроенными подбортами. Рукав втачной. Воротник с закругленными углами. Застегивается на 4 пуговицы.

Стандартный раскрой  кофточки (№2).

6

4

1

2

3

5

Спинка.

- Полочка.

- Рукав.

- Подборта.

- Воротник

- Подворотник.

Пошив.

Последовательность обработки детской кофточки.

- Сметать, прострочить, обметать плечевые и боковые швы.

- Обработать рукава.

- Обработать воротник.

- Обработать борта.

- Соединить рукава с проймой.

- Соединить воротник с горловиной.

- Обработать низ кофточки.

- Удаление ниток сметывания.

- Влажно-тепловая обработка.

- Выметать петли.

- Пришить пуговицы.

Технология обработки основных узлов.

- Обработка плечевых и боковых швов сточным швом в заутюжку, в сторону спинки. Ширина шва 0,7 см. Рис. 1.

- Швы рукавов обрабатываются сточным швом в заутюжку. Ширина шва 0,7 см. Низ рукавов обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом. Рис. 2.

- Обработка воротника и бортов  обточным швом. Рис. 3 .

- Соединение рукава с проймой стачным швом. Ширина шва 0,7 см.    Посадка  рукава  производится в верхней части (участка 1 и 4).

Рис.  4.

- Соединение воротника с горловиной стачным швом (ширина 0,7 см).

6)    Обработка низа кофточки швом вподгибку с закрытым

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Расчет материальных затрат на пошив детской кофточки стандартным методом:

- Ткань  фланель (0,8м по 20 руб.) – 16 руб.

- Нитки х/б (0,6кат. по 6 руб.) – 3,6 руб.

- Пуговицы (4 шт.) – 2 руб.

Итого: 21,6 руб.

Раскрой  эффективного покроя

кофточки  (№1, №3).

1

4

2

3

5

1 – Полочка, цельнокроенная с подбортами;

2 – Спинка;

3 – Рукав;

4 – Воротник;

5 – подворотник.

При ширине ткани 0,75 м – расход ткани в нашем случае 0,60 м.

Пошив.

Последовательность обработки детской кофточки.

- Сметать, прострочить , обметать плечевые швы.

- Обработка рукавов.

- Обработка воротника.

- Соединение рукавов с проймой.

- Соединение воротника с горловиной.

- Обработка низа кофточки.

- Обметать все срезы.

- Влажно – тепловая обработка.

- Выметывание петель.

- Пришивание пуговиц.

Технология обработки основных узлов.

- Обработка плечевых швов сточным швом в заутюжку в сторону спинки. Ширина шва 0,7 см. Рис. 1.

- Швы рукавов обрабатываются сточным швом в заутюжку. Ширина шва 0,7 см. Низ рукавов обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом. Рис. 2.

- Обработка воротника обточным швом. Рис. 3 .

- Соединение рукава с проймой стачным швом. Ширина шва 0,7 см. Посадка рукава производится в верхней части (участка 1 и 4). Рис. 4.

- Соединение воротника с горловиной стачным швом ( ширина 0,7 см ).

- Обработка низа кофточки швом вподгибку с закрытым срезом.

Рис. 2.

- Удалить нитки сметывания.

- Влажно-тепловая обработка кофточки

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Обработка деталей кофточки должна отвечать следующим требованиям:

1 – Ручные стежки должны быть одинаковыми, иметь определенную длину.

( 0,5 – 0,7 см.).

2 – Машинные строчки должны быть ровными и проходить на определенном расстоянии от среза или сгиба ткани, а уголки деталей тщательно выправлены.

3 – Каждый шов, обработанный срез и готовая деталь должны подвергаться влажно – тепловой обработки.

Готовое изделие должно отвечать требованиям качества:

- Внешний вид должен соответствовать модели.

- Парные детали должны быть одинакового размера и симметрично расположены.

- Изделие не должно иметь заминов, складок и морщин.

Расчет материальных затрат на пошив детской кофточки эффективным методом:

- Ткань  фланель (0,6 м по 20 руб.) – 12 руб.

- Нитки х/б (0,3 кат. по 6 руб.) – 1,8 руб.

- Пуговицы (4 шт.) – 2 руб.

Итого: 15,8 руб.

Розничная цена кофточки 55 руб.

В нашем случае экономим:

- Расход ткани 0, 20 см.

- Пошив 3 часа.

- Нитки х/б 0,3кат.

# Вывод:

# Эффективность нашего метода пошива составляет 11 руб. 20 коп.

В нашем случаи исключаются следующие технологические операции:

- Сметывание боковых швов.

- Прострачивание боковых швов.

- Заутюживание боковых швов.

- Обметывание срезов.

- Удаление ниток сметывания.

- Влажно-тепловая обработка.

При обработки бортов:

- Приметывание бортов.

- Притачивание бортов.

- Удаление ниток сметывания.

- Обметывание внутренних срезов подборта.

Литература:

Журнал «Шью сама для самых маленьких», Научно-методический центр городского отдела образования Пензенской городской администрации, 1994г.

Журналы «Школа и производство», №1 – 1998г., №1 – 2001г.,  №4,6,7 – 2002г.